智能AI售货机系统

（不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容）

摘要

本作品设计并实现了一款基于嵌入式AI视觉与边缘计算技术的智能售货机系统，旨在解决传统售货机交互僵化、支付流程繁琐、缺乏用户个性化服务及能耗较高的问题。系统以高性能嵌入式处理器为核心，深度融合了机器视觉、语音识别、触控交互及物联网支付技术。核心工作流程如下：系统上电后，自动挂载SD卡存储介质，驱动OV5647摄像头进入低功耗人脸检测模式。当检测到有效用户人脸时，系统即刻冻结视频流，并通过SPI总线驱动带XPT2046触摸控制的LCD显示屏，引导新用户完成ID注册或老用户直接进入交互界面。在购物环节，用户可通过触屏点选或本地语音命令进行商品选择，经支付确认后驱动机械结构出货，并将交易明细写入SD卡日志。购物结束后，系统自动恢复摄像头管线，进入下一轮待检测状态；若长时间无人，则系统进入深度休眠，并通过外部触摸或红外信号唤醒。本系统通过“视觉触发-多模交互-事务记录-能耗管理”的闭环设计，实现了高度智能化、低功耗的无人零售解决方案。

第一部分  作品概述

  - 功能与特性

本系统是一款具备主动感知能力的AI售货机。其核心功能围绕“用户感知-智能交互-可靠执行”展开：

视觉唤醒机制：系统待机时，摄像头运行轻量级人脸检测算法，仅当检测到有人靠近时才激活全功能界面，摒弃了传统售货机常亮屏幕的浪费。

多模态交互：支持2.8寸SPI触摸屏点选与离线语音指令（如“购买可乐”）双重选择方式，适应不同人群习惯。

用户自助管理：内置简易用户ID注册与购买记录关联功能，为后续个性化推荐（通过云端）预留数据接口。

智能电源管理：具备长时间无人自动休眠与触摸/红外唤醒功能，适合电池供电或野外部署场景。

  - 应用领域

本系统瞄准低功耗、快速部署、高交互性的无人零售场景，具体应用于：

校园微型便利店：部署于宿舍楼、教学楼走廊，提供24小时零食饮料服务，利用视觉触发降低待机功耗。

办公区茶水间：替代传统投币咖啡机，支持刷脸（预注册）或扫码支付，提供更卫生的零接触购物体验。

社区应急物资柜：在停电或网络不佳区域，系统通过离线语音和触摸完成基础交易，SD卡记录数据待网络恢复后上传。

本设计尤其适用于对功耗敏感且需自然交互的微型商业场景。

  - 主要技术特点

事件驱动的摄像头管理：采用动态启停策略，待机时以低帧率（5FPS）运行检测模型，触发交互后彻底暂停摄像头以释放总线带宽与算力，确保UI流畅。

双模交互协同：触摸（XPT2046）与语音（离线词库）并行响应，通过互斥锁机制防止输入冲突，提升操作容错率。

轻量化人脸检测：移植了优化的MNN或TFLite微模型，在ARM Cortex-A系列核心上实现实时检测，不依赖NPU，硬件适配性强。

全链路日志审计：SD卡不仅存储系统配置，还以CSV格式记录每次购买的完整上下文（用户ID、时间、商品、支付状态），便于后期对账。

两级唤醒机制：一级为摄像头视觉唤醒（软件），二级为红外人体感应唤醒（硬件），红外优先用于系统深度休眠后的硬件中断唤醒，降低误检。

  - 主要性能指标

| 功能类型 | 指标 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AI 视觉 | 摄像头型号 | OV5647 |
|  | 分辨率 | 800×800 |
|  | 图像格式 | RAW8 Bayer |
|  | 接口 | MIPI-CSI |
|  | 人脸检测模型 | MSRMNP_S8_V1 |
|  | 检测帧率 | 5 FPS |
|  | 人脸识别模型 | MFN S8 V1 |
|  | 特征存储 | SD 卡 face_feat_db.bin |
|  | 检测任务栈 | 32 KB |
|  | 检测优先级 | 5 |
| 显示与触摸 | LCD 型号 | ST7789 |
|  | 分辨率 | 320×480 |
|  | 色彩格式 | RGB565 (16-bit) |
|  | 接口 | SPI (SPI2_HOST) |
|  | 绘图缓冲 | 双缓冲 DMA, 80 行 |
|  | 触摸控制器 | XPT2046 |
|  | 触摸去抖(按下) | 2 次连续确认 |
|  | 触摸去抖(释放) | 3 次连续确认 |
|  | 触摸采样间隔 | ≥5000 µs |
|  | LVGL 字体 | Montserrat 18/20/28/48 |
| 语音交互 | 语音引擎 | ESP-SR MultiNet7 |
|  | 语言 | 中文 |
|  | 采样率 | 16 kHz |
|  | 识别模式 | 离线命令词（无唤醒词） |
|  | 命令词数量 | 4 类商品 × 多个同义词 |
|  | 音频编解码 | ES8311(扬声器) + ES7210(麦克风) |
|  | Feed 任务栈 | 8 KB, Core 0 |
|  | Detect 任务栈 | 8 KB, Core 1 |
|  | AFE 模式 | LOW_COST |
| 舵机出货 | 舵机数量 | 5 个 |
|  | GPIO 引脚 | 47, 27, 53, 46, 48 |
|  | PWM 频率 | 50 Hz (周期 20ms) |
|  | 脉宽范围 | 0.5ms(0°) ~ 2.5ms(180°) |
|  | PWM 分辨率 | 14 位 |
|  | 出货角度 | 90° |
|  | 出货持续时间 | 1.5 秒 |
| 存储与分区 | Flash 总容量 | 16 MB |
|  | 应用分区 (factory) | 6 MB |
|  | 模型分区 (model) | 5 MB (ESP-SR 模型) |
|  | NVS 分区 | 24 KB |
|  | SD 卡接口 | SDMMC Slot 0, 4-bit |
|  | SD 卡引脚 | CLK=43, CMD=44, D0-D3=39-42 |
|  | PSRAM | 启用 (帧缓冲 ~2.4MB) |
| 网络与 Web | WiFi 方案 | ESP-Hosted (ESP32-C6 SDIO) |
|  | WiFi 模式 | STA |
|  | 最大重试 | 5 次 |
|  | 连接超时 | 15 秒 |
|  | HTTP 端口 | 80 |
|  | MJPEG 帧率 | ~8 FPS (125ms/帧) |
|  | JPEG 质量 | 75 |
|  | JPEG 编码 | ESP32-P4 硬件编码器 |
| 功耗管理 | 空闲超时 | 10 秒 → 深度睡眠 |
|  | 唤醒源 | GPIO 2 触摸中断 (EXT1, 低电平) |
|  | RTC 域配置 | RTC 外设保持供电 |
|  | 触摸释放等待 | 最长 5 秒 |
|  | 唤醒防抖 | 500ms |
|  | WDT 超时 | 5 秒 (不 panic) |
| 任务调度 | 帧采集任务 | 4 KB 栈, 优先级 6 |
|  | 人脸检测任务 | 32 KB 栈, 优先级 5 |
|  | 人脸监控任务 | 4 KB 栈, 优先级 3 |
|  | 售货机 UI 任务 | 16 KB 栈, 优先级 4 |
|  | 语音采集任务 | 8 KB 栈, 优先级 5, Core 0 |
|  | 语音识别任务 | 8 KB 栈, 优先级 5, Core 1 |
| 商品配置 | Cola | $2.00, GPIO 47, 🔴 |
|  | Water | $1.50, GPIO 27, 🔵 |
|  | Chips | $3.00, GPIO 53, 🟡 |
|  | Candy | $2.50, GPIO 46, 🟠 |

  - 主要创新点

视觉启停调度策略：提出“以人眼检测结果作为系统资源分配触发器”的方法，在无用户时仅维持最低限度的视觉管线，在检测到人后瞬间切换至全功能模式，实现了性能与功耗的平衡。

松耦合交互设计：将触摸、语音、视觉三种输入方式通过事件队列解耦，主循环按优先级轮询，有效避免了多输入源并发导致的系统卡顿。

全本地化运行：用户注册、商品购买、日志存储全流程在设备端闭环完成，不依赖公网，特别适用于信号不佳的室内封闭环境。

  - 设计流程

本设计遵循“需求分析-硬件选型-底层驱动调试-算法移植-应用逻辑开发-整机联调”的V字模型流程。首先根据低功耗需求选定主控与视觉模组；其次分别调试SPI屏幕、摄像头、电机驱动等底层外设；然后移植并优化人脸检测模型，测试其在不同光照下的稳定性；接着编写LVGL图形界面，并集成语音模块；最后将各模块以状态机形式整合，进行长时间运行压力测试与功耗优化。

第二部分  系统组成及功能说明

  - 整体介绍

系统整体框图如下所示，以主控核心板为中心，分为感知层、交互层、执行层与存储层。

感知层：包含OV5647摄像头（视觉输入）和红外人体传感器（硬件唤醒），以及XPT2046触摸屏（输入坐标）。

交互层：包含SPI LCD（显示输出），离线语音识别模块（音频输入）。

执行层：包含舵机（推货机构）与支付指示灯（状态反馈）。

存储与电源层：SD卡负责存储系统镜像、用户数据库与交易日志；电源管理单元负责核心供电与休眠/唤醒切换。

各层关系如下：系统复位后，电源管理默认开启红外与摄像头低功耗感知；当红外触发或摄像头检测到人脸时，主控激活交互层，展示商品界面；用户通过触摸或语音下达购买指令，经主控逻辑校验后，驱动执行层出货并同时记录日志至SD卡；完成后，主控指示电源管理恢复至感知模式。

  - 硬件系统介绍

    - 硬件整体介绍；

硬件系统采用核心板+底板+外设模块的分立式设计，便于调试与更换。

主控核心板：搭载ESP32-P4，提供足够的算力运行轻量级AI模型。

显示交互模块：采用4.0寸TFT SPI彩屏（SKU:62520083/62520084），驱动芯片为ST7796S，分辨率为480x320像素，支持RGB 65K色显示，有效显示区域为55.68mm×83.52mm。屏幕通过4线SPI总线与主控连接，占用CS、DC/RS、SDI(MOSI)、SCK四个GPIO引脚，背光（LED引脚）通过PWM独立控制以实现亮度调节。触摸功能由XPT2046电阻触摸IC实现，通过独立的SPI接口（T_CLK、T_CS、T_DIN、T_DO）与主控通信，或与屏幕SPI复用（视具体硬件设计而定）。模块PCB底板尺寸为61.74mm×108.04mm，带SD卡槽便于扩展图片或字库资源。

视觉模块：摄像头通过MIPI接口连接，支持硬件JPEG编码，减轻CPU负担。镜头配备定焦广角镜头，视角约62度。

执行机构：采用舵机，通过弹簧螺旋机构推出商品。舵机驱动引脚接GPIO。

    - 机械设计介绍

系统整机尺寸约为35cm x 25cm x 18cm，暂时采用纸壳面板便于修改内部结构。实物正面可见2.8寸交互屏幕位于中央偏上。斜45°全局照片展示了设备背部的电源接口、总开关以及SD卡槽位置。

    - 电路各模块介绍

摄像头模块：摄像头帧率支持50fps @ 800×800

触模屏模块：使用SPI接口的标准LCD屏；触摸屏用I2C接口；同时ESP-IDF的esp_lcd组件提供了驱动支持。

同时下层连接板附带舵机模组，预留多个舵机接口供需使用。

  - 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含PC端或云端，结合关键图片）；

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

第三部分  完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

  - 整体介绍（整个系统实物的正面、斜45°全局性照片）

  - 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（实物照片）

3.2.2 电路成果；（实物照片）

3.2.3 软件成果；（界面照片）

  - 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

第四部分  总结

  - 可扩展之处

云端联动：当前SD卡日志可通过Wi-Fi模块（预留接口）定时上传至MQTT服务器，实现远程库存管理与销售数据分析。

商品识别：在货道末端增加微型摄像头或光电传感器，利用简单的颜色/轮廓识别确认商品是否确实掉落，形成出货闭环反馈，进一步提升可靠性。

个性化推荐：结合本地存储的用户历史购买记录，在检测到老用户时，UI界面自动置顶其常购商品，缩短选择时间。

动态电源调度：可引入根据环境光照自动调节LCD背光亮度，以及根据时间段（如深夜）自动延长休眠检测间隔的策略，进一步优化功耗。

  - 心得体会

1000字内，可包括研发和制作细节；

第五部分  参考文献

按照标准格式，限20篇以内。