全国大学生物联网设计竞赛

基于ESP32-P4的边缘AI多模态
智能自动售货机

| 学校名称： | XX大学 |
| --- | --- |
| 团队名称： | 智能物联网创新团队 |
| 指导教师： | XX教授 |
| 参赛队员： | 张三、李四、王五 |

2026年7月

# 摘  要

随着人工智能和物联网技术的快速发展，传统自动售货机正面临智能化升级的迫切需求。本项目设计并实现了一种基于ESP32-P4处理器的边缘AI多模态智能自动售货机系统，集成了人脸识别、语音交互、视觉感知和物联网通信等多项前沿技术。

系统采用ESP32-P4作为主控芯片，搭载32MB PSRAM和16MB Flash，具备强大的边缘计算能力。通过MIPI-CSI接口连接OV5647摄像头，实现800×800分辨率的实时人脸检测与识别；采用ESP-SR语音识别引擎，支持15条中文语音指令的离线识别；配备ST7789 LCD触摸屏和XPT2046触摸控制器，提供直观的人机交互界面。

在软件架构方面，系统采用FreeRTOS实时操作系统，实现了人脸检测、语音识别、售货机控制和物联网通信的多任务并发处理。通过ESP-Hosted方案实现WiFi连接，提供RESTful API接口和微信小程序远程管理功能。系统支持人脸特征数据库的SD卡存储，实现了用户身份识别和个性化推荐。

本系统的主要创新点包括：（1）基于边缘AI的多模态交互融合，实现了人脸识别、语音控制和触摸操作的无缝切换；（2）轻量级人脸识别方案，采用MFN模型实现高效的人脸特征提取与匹配；（3）智能库存管理，支持实时库存监控、销售统计和自动补货提醒；（4）低功耗设计，支持光感唤醒和深度睡眠模式。

测试结果表明，系统人脸识别延迟约500ms，语音识别准确率超过95%，整体响应时间小于1秒，满足实际商用需求。本系统可广泛应用于商场、办公楼、学校等场所，为智能零售提供了创新的解决方案。

关键词：ESP32-P4；边缘AI；人脸识别；语音交互；智能售货机；物联网

# 目  录

第一章  项目简介

1.1  项目背景

1.2  项目目标

1.3  团队分工

第二章  特色与创新

2.1  技术特色

2.2  创新点

第三章  系统设计

3.1  系统架构

3.2  硬件设计

3.3  软件设计

第四章  系统实现

4.1  人脸检测与识别

4.2  语音交互

4.3  触摸屏交互

4.4  物联网通信

4.5  库存管理

第五章  测试与验证

5.1  功能测试

5.2  性能测试

5.3  稳定性测试

第六章  市场前景

第七章  参考文献

# 第一章  项目简介

## 1.1  项目背景

随着人工智能和物联网技术的快速发展，传统零售行业正经历着深刻的变革。自动售货机作为零售行业的重要组成部分，也在向智能化、个性化方向发展。传统售货机主要依赖投币或扫码支付，缺乏用户身份识别和个性化服务能力，无法满足消费者日益增长的个性化需求。

近年来，边缘计算技术的成熟为智能售货机的发展提供了新的可能。通过在终端设备上部署AI模型，可以实现实时的人脸识别、语音交互等功能，而无需依赖云端计算，大大降低了延迟和网络依赖。ESP32-P4作为乐鑫科技推出的新一代高性能物联网处理器，具备强大的边缘计算能力，非常适合用于智能售货机的开发。

## 1.2  项目目标

本项目旨在设计并实现一种基于ESP32-P4的边缘AI多模态智能自动售货机系统，主要目标包括：

实现基于人脸识别的用户身份识别，支持注册用户快速购物

实现中文语音交互，支持语音选品和购买指令

提供直观的触摸屏交互界面，支持商品浏览和选择

实现物联网连接，支持远程管理和数据监控

实现智能库存管理，支持实时库存监控和销售统计

优化系统功耗，支持低功耗待机和快速唤醒

## 1.3  团队分工

| 成员 | 职责 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 张三 | 项目负责人 | 系统架构设计、硬件选型、项目管理 |
| 李四 | 软件开发 | 人脸识别算法、语音交互、主程序开发 |
| 王五 | 硬件开发 | 电路设计、PCB布局、硬件调试 |

# 第二章  特色与创新

## 2.1  技术特色

本系统具有以下技术特色：

边缘AI计算：采用ESP32-P4处理器，具备32MB PSRAM和16MB Flash，支持在终端设备上运行人脸检测和识别模型，实现低延迟、高可靠的AI推理。

多模态交互：集成了人脸识别、语音交互和触摸屏操作三种交互方式，用户可以根据场景选择最便捷的交互方式。

实时操作系统：基于FreeRTOS实现多任务并发处理，确保人脸检测、语音识别、售货机控制等任务的实时响应。

物联网连接：通过ESP-Hosted方案实现WiFi连接，提供RESTful API接口，支持微信小程序远程管理。

## 2.2  创新点

多模态交互融合：首次在嵌入式售货机上实现了人脸识别、语音控制和触摸操作的无缝切换，用户可以通过任意一种方式完成购物，大大提升了用户体验。

轻量级人脸识别：采用MFN（MobileFaceNet）模型，模型大小仅2MB，实现了高效的人脸特征提取与匹配，识别延迟约500ms，满足实时性要求。

智能库存管理：基于SD卡的CSV文件存储，实现了商品库存、销售记录、用户购买历史的完整管理，支持个性化推荐。

低功耗设计：支持光感唤醒和轻度睡眠模式，系统空闲时自动进入低功耗状态，通过光电开关触发唤醒，有效降低能耗。

# 第三章  系统设计

## 3.1  系统架构

系统采用分层架构设计，包括硬件层、驱动层、操作系统层、中间件层和应用层。

硬件层：ESP32-P4处理器、OV5647摄像头、ES8311/ES7210音频编解码器、ST7789 LCD显示屏、XPT2046触摸控制器、SD卡、光电开关等。

驱动层：MIPI-CSI摄像头驱动、I2S音频驱动、SPI LCD驱动、SDMMC SD卡驱动、GPIO控制等。

操作系统层：FreeRTOS实时操作系统，提供任务管理、信号量、消息队列等基础服务。

中间件层：ESP-SR语音识别引擎、LVGL图形库、ESP-Hosted WiFi协议栈、HTTP服务器等。

应用层：人脸检测与识别、语音交互、售货机UI、库存管理、物联网通信等应用模块。

## 3.2  硬件设计

系统硬件主要包括以下模块：

| 模块 | 型号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | ESP32-P4 | 双核RISC-V处理器，320MHz，32MB PSRAM |
| 摄像头 | OV5647 | 500万像素，MIPI-CSI接口，800×800 RAW8 |
| 音频编解码 | ES8311/ES7210 | 扬声器/麦克风，I2S接口 |
| 显示屏 | ST7789 | 2.4寸LCD，320×480，SPI接口 |
| 触摸控制 | XPT2046 | 电阻式触摸屏控制器 |
| 存储 | SD卡 | 32GB SDHC，SDMMC接口 |
| 唤醒 | 光电开关 | GPIO47，低电平触发唤醒 |

## 3.3  软件设计

软件采用模块化设计，主要包括以下组件：

人脸检测模块：基于MSRMNP_S8_V1模型，实现800×800分辨率下的人脸检测，检测帧率5FPS。

人脸识别模块：基于MFN模型，实现人脸特征提取和数据库匹配，支持128维特征向量。

语音识别模块：基于ESP-SR MultiNet7引擎，支持15条中文语音指令的离线识别。

售货机UI模块：基于LVGL图形库，实现商品选择、确认、支付、出货等完整交互流程。

库存管理模块：基于CSV文件存储，实现商品库存、销售记录、用户购买历史的管理。

物联网模块：基于ESP-Hosted WiFi和HTTP服务器，提供RESTful API和微信小程序接口。

# 第四章  系统实现

## 4.1  人脸检测与识别

### 4.1.1  人脸检测

人脸检测采用ESP-DL框架下的MSRMNP_S8_V1模型，该模型是基于MobileNetV3改进的轻量级人脸检测模型，专为嵌入式设备优化。

检测流程：
1. 摄像头采集800×800 RAW8图像
2. ISP进行图像处理（去噪、白平衡、色彩校正、Gamma校正）
3. 输出RGB565格式图像
4. 人脸检测模型进行推理
5. 输出人脸边界框和关键点坐标

检测参数配置：
- 检测阈值：0.3（MSR阶段）、0.3（MNP阶段）
- NMS阈值：0.4
- 检测帧率：5FPS
- 冷却时间：3秒

### 4.1.2  人脸识别

人脸识别采用MFN（MobileFaceNet）模型，实现高效的人脸特征提取与匹配。

识别流程：
1. 从检测结果中选取最大人脸
2. 验证关键点（5个关键点，10个坐标值）
3. 提取128维特征向量
4. 与SD卡数据库中的特征进行匹配
5. 返回匹配结果（ID和相似度）

识别参数：
- 特征维度：128维
- 相似度阈值：0.5（50%）
- Top-K：1
- 模型加载延迟：309ms
- 特征识别延迟：193ms
- 总延迟：506ms

## 4.2  语音交互

语音交互基于ESP-SR框架，采用MultiNet7引擎实现中文语音指令的离线识别。

语音识别流程：
1. 麦克风采集16kHz/16bit音频
2. AFE音频前端处理（降噪、回声消除）
3. VAD语音活动检测
4. MultiNet7语音指令识别
5. 返回识别结果

支持的语音指令（15条）：
- 可乐相关：我要可乐、我想可乐、可乐
- 雪碧相关：我要雪碧、我想雪碧、雪碧
- 水相关：我要水、我想要水、水、我要矿泉水、我想矿泉水、矿泉水
- 薯片相关：我要薯片、我想薯片、薯片

## 4.3  触摸屏交互

触摸屏交互基于LVGL图形库，实现了完整的售货机交互流程。

交互流程：
1. 商品选择界面：显示4个商品卡片（可乐、雪碧、水、薯片）
2. 订单确认界面：显示选中商品的详细信息
3. 支付界面：显示支付状态（模拟支付）
4. 出货界面：显示出货动画，控制舵机出货
5. 完成界面：显示感谢信息，3秒后返回商品选择

界面特色：
- 卡片式商品展示，支持触摸选择
- 语音命令自动选品
- 实时库存显示
- 购买历史记录

## 4.4  物联网通信

物联网通信基于ESP-Hosted方案，通过ESP32-C6协处理器实现WiFi连接。

通信架构：
- ESP32-P4（主控）通过SDIO接口连接ESP32-C6（WiFi协处理器）
- ESP-Hosted协议栈实现WiFi STA模式
- HTTP服务器提供RESTful API接口

API接口（21个）：
- GET /status：系统状态
- GET /stream：MJPEG实时视频流
- GET /snapshot：单帧JPEG图像
- GET /api/products：商品列表
- POST /api/order：创建订单
- GET /api/inventory：库存信息
- POST /api/inventory/restock：补货操作
- GET /api/sales/summary：销售统计
- POST /api/face/register：人脸注册

## 4.5  库存管理

库存管理基于SD卡的CSV文件存储，实现了完整的商品和销售数据管理。

数据存储：
- /sdcard/inventory.csv：商品库存（商品名、总库存、已售、单价）
- /sdcard/purchase_log.csv：购买记录（时间戳、用户ID、商品名、价格）
- /sdcard/face_db.csv：人脸数据库（ID、名称、注册时间）
- /sdcard/face_feat_db：人脸特征数据库（二进制格式）

管理功能：
- 库存监控：实时显示商品库存状态
- 销售统计：按商品、按时间统计销售数据
- 自动补货：库存低于阈值时提醒补货
- 个性化推荐：基于用户购买历史推荐商品

# 第五章  测试与验证

## 5.1  功能测试

| 测试项目 | 测试内容 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸检测 | 检测摄像头前的人脸 | 正确检测人脸位置 | 通过 |
| 人脸识别 | 识别已注册用户 | 返回正确用户ID | 通过 |
| 语音识别 | 说出语音指令 | 正确识别指令内容 | 通过 |
| 触摸交互 | 触摸屏幕选择商品 | 正确响应触摸操作 | 通过 |
| 出货功能 | 购买商品后出货 | 舵机正确转动出货 | 通过 |
| 物联网 | 通过API查询状态 | 返回正确系统状态 | 通过 |

## 5.2  性能测试

| 测试项目 | 测试指标 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 人脸检测 | 检测帧率 | 5 FPS |
| 人脸识别 | 识别延迟 | 506ms（模型加载309ms + 识别193ms） |
| 语音识别 | 识别准确率 | 95%+ |
| 触摸响应 | 响应延迟 | <100ms |
| 系统启动 | 启动时间 | 约3秒 |

## 5.3  稳定性测试

系统经过长时间运行测试，验证了以下稳定性指标：

连续运行24小时无异常

人脸检测与识别正常工作

语音识别响应稳定

SD卡读写正常，数据完整

WiFi连接稳定，自动重连正常

低功耗唤醒功能正常

# 第六章  市场前景

随着新零售概念的普及和人工智能技术的成熟，智能售货机市场正迎来快速发展期。本系统具有以下市场优势：

1. 用户体验提升：通过人脸识别实现"刷脸购物"，无需携带手机或现金，大大提升了购物便捷性。

2. 个性化服务：基于用户购买历史提供个性化推荐，提高用户粘性和复购率。

3. 运营效率提升：实时库存监控和销售数据分析，帮助运营商优化商品结构和补货策略。

4. 成本优势：采用ESP32-P4低成本处理器，整机成本控制在500元以内，具有很强的价格竞争力。

5. 应用场景广泛：可应用于商场、办公楼、学校、医院、地铁站等各种场所。

预计市场规模：根据市场调研数据，中国自动售货机市场规模预计2025年将达到500亿元，智能售货机占比将超过30%。本系统凭借其技术优势和成本优势，有望在市场中占据重要份额。

# 第七章  参考文献

[1] Espressif Systems. ESP32-P4 Technical Reference Manual[Z]. 2024.

[2] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide v5.5[Z]. 2024.

[3] Espressif Systems. ESP-SR Speech Recognition Framework[Z]. 2024.

[4] Espressif Systems. ESP-DL Deep Learning Framework[Z]. 2024.

[5] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]. CVPR, 2018.

[6] Zhang K, Zhang Z, Li Z, et al. Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2016.

[7] Guo Y, Zhang L, Hu Y, et al. MS-Celeb-1M: A Dataset and Benchmark for Large-Scale Face Recognition[C]. ECCV, 2016.

[8] Deng J, Guo J, Xue N, et al. ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]. CVPR, 2019.

[9] 乐鑫科技. ESP32-P4芯片数据手册[Z]. 2024.

[10] 乐鑫科技. ESP-Hosted WiFi解决方案[Z]. 2024.